ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

AUTOREFRAKTOMETR

| 1 | Producent / Firma: | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kraj: | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji: 2018 | Podać |  |

| L.p. | Parametr | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Refrakcja |  |  |
|  | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25 D (dla VD=12mm) | Tak |  |
|  | Krok pomiarowy sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D | Tak |  |
|  | Cylinder: 0D +/- 12D (krok pomiarowy: 0,01D; 0,12D; 0,25D | Tak |  |
|  | Oś: od 0° do 180° (krok pomiarowy: 1° lub 5°) | Tak |  |
|  | Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm | Tak |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | Tak |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL | Tak |  |
| 8. | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD) – uśrednienie pomiaru w dwóch obszarach: średnica 3,5 mm i 6,00 mm | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
| 9. | Drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru | Tak |  |
| 10. | Kolorowy, uchylny monitor LCD 6,5 cala | Tak |  |
| 11. | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osi Y (góra/dół) z funkcją autostartu pomiaru Możliwość pracy w trybie manualnym | Tak |  |
| 12. | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy (1 – 10 mm) | Tak |  |
| 13. | Funkcja oszczędzania energii (automatyczne „uśpienie” urządzenia po zadanym okresie bezczynności) | Tak |  |
| 14. | Wbudowane złącza: RS-232, USB, LAN | Tak |  |
| 15 | Stolik elektryczny | Tak |  |
| 16 | Gwarancja | Min 24 m-ce |  |
| 17 | Liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (nie więcej niż 3). | Tak |  |
| 18 | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 19 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji wraz z konserwacją i wymianą części eksploatacyjnych | Tak |  |
| 20 | Montaż i uruchomienie w miejscu użytkowania w zakresie dostarczonego sprzętu | Tak |  |